旅館業営業許可申請用
建築基準法・旅館業法 確認チェックリスト

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 作成日 | 令和【 】年【 】月【 】日 |
| 提出先 | 【 】保健所 御中 |
| 物件所在地 | 【 】 |
| 申請者 | 【住所： 】【氏名／法人名： 】【担当者： 】 |
| 連絡先 | 【電話： 】【メール： 】 |

1. 本書の目的

本書は、旅館業営業許可申請にあたり、事業者が確認可能な資料・図面・現況写真・現地確認に基づき、建築基準法および旅館業法上、最低限確認すべき事項を○／×／非該当で整理するものです。

本書では「専門家の適合証明」ではなく、「旅館業営業に供する範囲について、確認すべき具体項目を満たしているか」をチェックします。×となる項目がある場合、その部分は客室・宿泊者利用部分・避難経路として使用せず、営業範囲外として整理します。

本書における総合判定は、○または非該当と整理された範囲のみを旅館業営業に供する範囲とし、その範囲について建築基準法上明らかに支障となる事情が確認されない、という整理です。

2. 判定ルール

| 判定 | 意味 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| ○ | チェック項目の判断基準を満たす | 旅館業営業に供する範囲として扱う |
| × | 判断基準を満たさない、または必要資料・現況で確認できない | 旅館業営業に供しない。客室・宿泊者利用部分・避難経路から除外する |
| 非該当 | 本物件または営業計画に該当しない | 本書の確認対象外とする |

3. 総合判定欄

| 判定項目 | 判定 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 全チェック項目が○または非該当である | 【○／×】 | 【 】 |
| ×の項目がある場合、その部分を営業範囲外として明示している | 【○／×／非該当】 | 【 】 |
| 営業範囲に含める客室・通路・水回り・避難経路はすべて○である | 【○／×】 | 【 】 |
| 本書記載の営業範囲について、建築基準法上明らかに支障となる事情は確認されない | 【○／×】 | 【 】 |

4. 旅館業営業範囲の前提

まず、どこを旅館業営業に使うかを固定します。以下の範囲外の部分は、本チェックリストの○判定対象に含めません。

| 区分 | 記入欄 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 営業に使用する階 | 【例：1階のみ／1階・2階／その他： 】 | 【○／×】 |
| 営業に使用する客室 | 【客室名・室数： 】 | 【○／×】 |
| 営業に使用する共用部分 | 【玄関、廊下、階段、浴室、洗面、便所等： 】 | 【○／×】 |
| 営業に使用しない部分 | 【物置、屋根裏、ロフト、未確認増築部分等： 】 | 【○／×／非該当】 |
| 避難経路として使う部分 | 【各客室から屋外までの経路： 】 | 【○／×】 |

5. 必須チェックリスト

判定欄は「○／×／非該当」のいずれかを残してください。×の場合は、該当部分を営業範囲外にする、または是正後に○判定へ変更します。

| 区分 | No. | チェック項目 | ○にできる判断基準 | 確認資料・確認方法 | 判定 | ×の場合の処理 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 用途・面積・用途変更 | 1 | 旅館業営業範囲が図面で明示されている | 客室、浴室、便所、洗面、玄関、通路、階段、避難経路、営業範囲外部分が平面図上で色分けまたは記号で分かる。 | 旅館業申請用平面図、現況平面図 | 【○／×／非該当】 | 図面で示せない部分は営業範囲外にする | 【 】 |
| A. 用途・面積・用途変更 | 2 | 旅館業用途部分の床面積が200㎡以下 | 旅館業に使う部分の合計床面積が200㎡以下である。建物全体ではなく、営業に使う範囲で確認する。 | 面積表、求積図、平面図 | 【○／×／非該当】 | 200㎡を超える部分は営業範囲外にする | 【 】 |
| A. 用途・面積・用途変更 | 3 | 200㎡超部分を営業利用しない | 200㎡を超える建物であっても、旅館業営業に使う範囲を200㎡以下に限定し、図面上も明示している。 | 平面図、営業範囲図 | 【○／×／非該当】 | 超える部分を使う場合は本チェックでは× | 【 】 |
| A. 用途・面積・用途変更 | 4 | 予定用途が旅館業／簡易宿所として整理されている | 変更後の用途を「旅館業」または「簡易宿所」として記載している。 | 申請書、平面図、事業計画 | 【○／×／非該当】 | 用途が不明な部分は営業範囲外にする | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 5 | 建物登記事項証明書で基本情報を確認できる | 所在地、構造、階数、床面積、建築年月、登記上の種類が確認できる。 | 建物登記事項証明書 | 【○／×／非該当】 | 確認できない建物・部分は営業範囲外にする | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 6 | 登記上の種類が確認できる | 登記上の種類が「居宅」「共同住宅」「店舗」等として確認できる。登記種類だけで建築用途を断定しない。 | 建物登記事項証明書 | 【○／×／非該当】 | 確認できない場合は資料を添付できる範囲に限定 | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 7 | 現況用途を写真・図面で説明できる | 現在の利用状況が、空き家、居宅、店舗、事務所等として写真・図面で説明できる。 | 現況写真、図面 | 【○／×／非該当】 | 説明できない区画は営業範囲外にする | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 8 | 確認済証等の資料がある、または代替資料で個別確認している | 確認済証、検査済証、建築計画概要書、台帳記載事項証明のいずれかがある。ない場合は登記・図面・現況写真で本チェック項目を個別確認している。 | 確認済証等、登記、現況写真 | 【○／×／非該当】 | 資料も現況確認もできない部分は営業範囲外 | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 9 | 登記・図面・現況の階数が一致している | 登記上の階数と現況の階数が一致している。 | 登記、図面、現況写真 | 【○／×／非該当】 | 一致しない階・部分は営業範囲外 | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 10 | 登記・図面・現況の床面積に大きなズレがない | 登記床面積、図面床面積、現況で見える範囲に明らかな大幅差がない。 | 登記、図面、求積図 | 【○／×／非該当】 | 差がある部分は営業範囲外 | 【 】 |
| B. 建物資料・現況一致 | 11 | 客室・階段・玄関・窓の位置が図面と概ね一致 | 営業に使う客室、避難経路、階段、玄関、窓の位置が図面・現況で大きく違わない。 | 平面図、現況写真 | 【○／×／非該当】 | 違う部分は営業範囲外 | 【 】 |
| C. 増築・改修・営業範囲外処理 | 12 | 登記・図面にない増築部分を客室にしない | 未登記、図面にない増築、サンルーム、物置化部分等を客室・宿泊者利用部分に含めない。 | 登記、図面、現況写真 | 【○／×／非該当】 | 当該部分を営業範囲外にする | 【 】 |
| C. 増築・改修・営業範囲外処理 | 13 | 物置・車庫・屋根裏・ロフトを客室にしない | 物置、車庫、屋根裏、小屋裏、ロフト等を客室として使わない。 | 平面図、写真 | 【○／×／非該当】 | 使用する場合は× | 【 】 |
| C. 増築・改修・営業範囲外処理 | 14 | 構造材に影響する改修部分を営業前提にしない | 梁、柱、階段、屋根、耐力壁等に大きな変更がある部分を営業範囲に含めない。 | リフォーム履歴、写真 | 【○／×／非該当】 | 当該部分を営業範囲外 | 【 】 |
| C. 増築・改修・営業範囲外処理 | 15 | 確認できない区画を営業範囲外にしている | 資料・現況写真で確認できない部屋、増築部分、用途不明部分は、営業範囲外一覧に記載している。 | 営業範囲外一覧 | 【○／×／非該当】 | 未確認のまま使う場合は× | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 16 | 各客室の位置・面積が分かる | 客室ごとの名称、階、床面積、位置が平面図または客室表で確認できる。 | 客室表、平面図 | 【○／×／非該当】 | 不明な室は客室にしない | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 17 | 各客室に採光窓または採光経路がある | 各客室に外部窓がある。外部窓がない場合は、採光経路を図面・写真で説明できる。 | 窓写真、平面図 | 【○／×／非該当】 | 採光確認できない室は客室にしない | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 18 | 窓のない室を客室にしない | 窓・採光経路を確認できない室は、客室として使用しない。 | 平面図、客室表 | 【○／×／非該当】 | 使用する場合は× | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 19 | 各客室に換気手段がある | 開閉可能な窓、換気扇、24時間換気、給気口等のいずれかがある。 | 写真、設備写真 | 【○／×／非該当】 | 換気確認できない室は客室にしない | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 20 | 換気設備の作動を確認している | 換気扇・機械換気を使う場合は、作動確認済みである。 | 写真、確認メモ | 【○／×／非該当】 | 作動未確認の室は客室にしない | 【 】 |
| D. 客室の基本要件 | 21 | 各客室の天井高さが2.1m以上、または平均2.1m以上 | 居室として使う部分の天井高さが2.1m以上。勾配天井等は平均高さで確認する。 | 現地測定メモ、写真 | 【○／×／非該当】 | 満たさない室は客室にしない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 22 | 各客室から屋外までの避難経路を図示できる | 各客室から玄関・勝手口・屋外階段等を経由して屋外へ出る経路を赤線等で示せる。 | 避難経路図 | 【○／×／非該当】 | 示せない室は客室にしない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 23 | 避難経路上に支障物がない | 家具、荷物、可燃性装飾物、開かない扉等が避難経路を塞いでいない。 | 現況写真 | 【○／×／非該当】 | 支障物がある経路は使わない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 24 | 避難時に鍵なしで開けられる出口がある | 避難経路上の扉・出口が、室内側から鍵なしで開けられる。 | 現地確認、写真 | 【○／×／非該当】 | 開けられない出口を避難経路にしない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 25 | 行き止まり客室を使わない | 避難経路が袋小路で屋外へ避難できない室を客室にしない。 | 避難経路図 | 【○／×／非該当】 | 該当室は客室にしない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 26 | 2階客室から1階出口まで避難できる | 2階を使う場合、階段を経由して1階出口まで避難できる。1階のみ利用なら非該当。 | 平面図、階段写真 | 【○／×／非該当】 | 避難できない上階は使わない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 27 | 3階以上を宿泊者に使わせない、または避難経路を明示できる | 3階以上を使わない場合は非該当。使う場合は各室から屋外までの避難経路を明示できる。 | 平面図、避難経路図 | 【○／×／非該当】 | 明示できない3階以上は使わない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 28 | 階段が固定され、安全に通行できる | 営業範囲内の階段が固定され、著しい破損・ぐらつき・通行不能箇所がない。 | 階段写真 | 【○／×／非該当】 | 危険な階段は避難経路にしない | 【 】 |
| E. 避難経路・階段 | 29 | 階段に手すり等の転落防止措置がある | 宿泊者が使う階段に手すり、落下防止、著しい段差不良がない。 | 階段写真 | 【○／×／非該当】 | 危険な階段は使わない | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 30 | 用途地域・防火指定を確認している | 都市計画情報で、用途地域、防火地域、準防火地域、法22条区域、指定なしを確認している。 | 都市計画情報 | 【○／×／非該当】 | 確認できない場合は× | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 31 | 旅館業用途が禁止されていない | 用途地域・地区計画・条例等により、旅館・ホテル用途が禁止されていない。 | 都市計画情報、行政資料 | 【○／×／非該当】 | 禁止される場合は営業不可 | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 32 | 旅館業営業に伴う増築・外壁変更・開口部変更を行わない | 営業開始にあたり、増築、外壁変更、窓・開口部の大きな変更を行わない。 | 工事計画、図面 | 【○／×／非該当】 | 行う部分は本チェック対象外 | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 33 | 避難経路上に可燃性装飾物・支障物を置かない | 布類、可燃性装飾物、大型家具、荷物等を避難経路上に置かない。 | 写真、運用ルール | 【○／×／非該当】 | 置く場合は× | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 34 | 壁・天井に著しい劣化や落下のおそれがない | 営業範囲内の壁・天井に大きな破損、落下しそうな仕上げ材、著しい腐食がない。 | 写真 | 【○／×／非該当】 | 危険箇所は使わない | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 35 | 窓のない室を客室として使わない | 窓・排煙・採光を確認できない室を客室として使わない。 | 平面図、写真 | 【○／×／非該当】 | 使う場合は× | 【 】 |
| F. 防火・内装・照明 | 36 | 避難経路上に照明がある | 夜間でも各客室から屋外まで移動できる照明がある。 | 照明写真 | 【○／×／非該当】 | 照明がない経路を使わない | 【 】 |
| G. 接道・道路 | 37 | 前面道路の位置が確認できる | 現地写真、公図、道路台帳等で前面道路の位置が分かる。 | 公図、道路台帳、写真 | 【○／×／非該当】 | 確認できなければ× | 【 】 |
| G. 接道・道路 | 38 | 敷地が建築基準法上の道路に接している | 道路台帳、建築計画概要書、位置指定道路図等で道路種別が確認できる。 | 道路台帳、概要書 | 【○／×／非該当】 | 確認できなければ× | 【 】 |
| G. 接道・道路 | 39 | 接道幅が2m以上ある | 敷地が道路に2m以上接している。 | 測量図、公図、現地写真 | 【○／×／非該当】 | 2m未満は× | 【 】 |
| G. 接道・道路 | 40 | 路地状敷地の場合、通路幅と長さを確認している | 路地状敷地の場合、路地状部分の幅員・長さを資料または現地で確認している。該当しない場合は非該当。 | 測量図、公図 | 【○／×／非該当】 | 確認できなければ× | 【 】 |
| H. 建ぺい率・容積率 | 41 | 敷地面積・建築面積・延べ床面積が分かる | 登記・図面・固定資産資料等で、敷地面積、建築面積、延べ床面積が分かる。 | 登記、図面、課税明細 | 【○／×／非該当】 | 確認できなければ× | 【 】 |
| H. 建ぺい率・容積率 | 42 | 指定建ぺい率・容積率が分かる | 都市計画情報で指定建ぺい率・指定容積率が確認できる。 | 都市計画情報 | 【○／×／非該当】 | 確認できなければ× | 【 】 |
| H. 建ぺい率・容積率 | 43 | 明らかな建ぺい率・容積率超過がない | 概算計算で明らかな超過がない。超過疑い部分を営業範囲に含めない。 | 計算メモ | 【○／×／非該当】 | 超過部分は営業範囲外 | 【 】 |
| I. 消防法・その他区域 | 44 | 消防法事項を建築基準法判定と分けている | 消火器、自火報、誘導灯等は消防署協議事項として別管理している。 | 消防協議資料 | 【○／×／非該当】 | 混同している場合は整理 | 【 】 |
| I. 消防法・その他区域 | 45 | 消防署協議の結果または予定を記載している | 消防署協議済み、未実施、実施予定のいずれかを記載している。 | 消防協議メモ | 【○／×／非該当】 | 未記載は× | 【 】 |
| I. 消防法・その他区域 | 46 | 土砂災害・洪水等の区域情報を確認している | 土砂災害警戒区域、特別警戒区域、洪水浸水想定区域等の該当有無を自治体ハザードマップ等で確認している。 | ハザードマップ | 【○／×／非該当】 | 未確認は× | 【 】 |
| I. 消防法・その他区域 | 47 | 危険区域に該当する場合の宿泊者案内を用意している | 該当する場合、避難場所、災害時の営業停止、宿泊者案内を整理している。該当なしなら非該当。 | 案内文、ハザードマップ | 【○／×／非該当】 | 該当ありで未整理なら× | 【 】 |

6. 客室別チェック表

客室として使う室のみ記入します。1つでも×がある室は、客室として使用しない整理にしてください。

| 客室名 | 階 | 床面積 | 天井高2.1m以上 | 採光窓・採光経路 | 換気手段 | 避難経路 | 照明 | 総合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【 】 | 【 】 | 【 】㎡ | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】㎡ | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】㎡ | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】㎡ | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】㎡ | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 | 【○／×】 |

7. 営業範囲外とする部分

×となった部分、資料・現況で確認できない部分、客室・避難経路として使わない部分を記載します。ここに記載した部分は、旅館業営業上の客室、宿泊者利用部分、避難経路として使用しません。

| No. | 部分・室名 | 営業範囲外とする理由 | 該当チェックNo. | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【 】 | 【例：採光を確認できないため客室として使用しない】 | 【 】 | 【 】 |
| 2 | 【 】 | 【例：図面と現況が一致しないため使用しない】 | 【 】 | 【 】 |
| 3 | 【 】 | 【例：物置・屋根裏であり宿泊者利用に供しない】 | 【 】 | 【 】 |
| 4 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |

8. 添付資料一覧

| No. | 添付資料 | 有無 | 確認できる主な事項 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建物登記事項証明書 | 【あり／なし】 | 所在地、構造、階数、床面積、建築年月、種類 | 【 】 |
| 2 | 土地登記事項証明書 | 【あり／なし】 | 敷地、地積、権利関係 | 【 】 |
| 3 | 公図・地積測量図 | 【あり／なし】 | 敷地形状、接道、地積 | 【 】 |
| 4 | 確認済証 | 【あり／なし】 | 建築確認履歴 | 【 】 |
| 5 | 検査済証 | 【あり／なし】 | 完了検査履歴 | 【 】 |
| 6 | 建築計画概要書・台帳記載事項証明 | 【あり／なし】 | 用途、面積、確認番号等 | 【 】 |
| 7 | 現況平面図・旅館業申請図面 | 【あり／なし】 | 営業範囲、客室、避難経路 | 【 】 |
| 8 | 面積表・求積図 | 【あり／なし】 | 200㎡以下確認、客室面積 | 【 】 |
| 9 | 現況写真 | 【あり／なし】 | 客室、窓、換気、避難経路、階段、外観 | 【 】 |
| 10 | 都市計画情報・用途地域図 | 【あり／なし】 | 用途地域、防火指定、建ぺい率、容積率 | 【 】 |
| 11 | 道路台帳・位置指定道路図等 | 【あり／なし】 | 道路種別、接道、道路幅員 | 【 】 |
| 12 | 消防協議資料 | 【あり／なし】 | 消防法上の設備対応 | 【 】 |
| 13 | ハザードマップ等 | 【あり／なし】 | 土砂災害・浸水等の区域情報 | 【 】 |
| 14 | その他：【 】 | 【あり／なし】 | 【 】 | 【 】 |

9. 総合結果

本物件について、旅館業営業許可申請にあたり、旅館業法および建築基準法上問題となり得る事項を、事業者が確認可能な資料および現況に基づき確認しました。

本チェックリストでは、旅館業営業に供する範囲、旅館業用途部分の床面積、用途変更確認申請の要否、建物資料、増改築履歴、図面と現況の整合性、採光、換気、避難経路、防火、接道、用途地域、建ぺい率・容積率等について、各項目ごとに○／×／非該当で判定しています。

その結果、旅館業営業に供する範囲については、上記チェック項目を○または非該当と判定しています。×と判定した部分または確認できない部分については、営業範囲外として整理し、客室、宿泊者利用部分、避難経路として使用しません。

したがって、本書において旅館業営業に供するものとして整理した範囲については、現時点で確認できる資料および現況に基づく限り、旅館業法または建築基準法に反する明らかな事情は確認されていません。

| 最終確認項目 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 営業範囲内の全チェック項目が○または非該当である | 【○／×】 | 【 】 |
| ×の項目はすべて営業範囲外一覧に記載した | 【○／×／非該当】 | 【 】 |
| 営業範囲外部分を客室・宿泊者利用部分・避難経路として使用しない | 【○／×】 | 【 】 |
| 本書記載の範囲で旅館業営業に供することについて明らかな支障は確認されない | 【○／×】 | 【 】 |

10. 作成者

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 作成日 | 令和【 】年【 】月【 】日 |
| 住所 | 【 】 |
| 氏名／法人名 | 【 】 |
| 担当者名 | 【 】 |
| 電話番号 | 【 】 |
| メールアドレス | 【 】 |